实验1  单相桥式可控整流电路工作原理仿真

一、实验目的

加深对单相桥式可控整流电路工作原理的理解，学会使用仿真软件MATLAB中的SIMULINK模块，搭建单相桥式可控整流电路模型，以及如何利用脉冲发生器来构建晶闸管的触发脉冲，并利用仿真模型，示波器和多路测量器分析单相桥式可控整流电路在不同触发延迟角α、不同性质负载下的电流、输出电压波形。

二、实验系统组成及工作原理

单相桥式全控整流原理电路

三、实验所需软、硬件设备及仪器

（1）计算机（装有windows XP以上操作系统）；

（2）MATLAB 6.1版本以上软件；

四、实验内容

单相桥式全控整流电路，电源电压为220V/50Hz，观察不同触发角（α=30°、α=90°）下阻性负载（RL=2Ω）与感性负载下（RL=2Ω，L=0.01H）时的输出电压、负载电流以及晶闸管的耐压波形等。

五、步骤及方法

请详细写出仿真实验的步骤，并给出相应的模型、仿真结果及分析

六、课后思考与总结

（1）撰写仿真实验报告；

（2）思考不同负载下的单相整流桥的工作原理，并仿真单相桥式半波可控电路，理解其（带续流二极管电路）在阻性和感性负载下的工作原理。

实验2  三相桥式可控整流电路工作原理仿真

一、实验目的

加深对三相桥式可控整流电路工作原理的理解，学会使用仿真软件MATLAB中的SIMULINK模块，搭建三相桥式可控整流电路模型，以及如何构建三相桥式驱动电路——6脉冲驱动发生器，并利用仿真模型，分析三相桥式整流电路在不同触发延迟角α、不同性质负载下的电流、输出电压波形，学会用Fourier分析模块分析相电流的谐波情况。

二、实验系统组成及工作原理

三相桥式全控整流原理电路

三、实验所需软、硬件设备及仪器

（1）计算机（装有windows XP以上操作系统）；

（2）MATLAB 6.1版本以上软件；

四、实验内容

三相桥式全控整流电路，电源相电压为220V，整流变压器输出电压为100V（相电压），观察整流器在不同负载，不同触发延迟角时，整流电路输出电压、电流波形，测量整流输出电压平均值，并观察整流器交流侧电流波形和分析其主要次谐波。

（1）电阻负载（RL=5Ω，α=30°）

（2）感性负载（RL=5Ω，L=0.01H，α=60°）

（3）容性负载（RL=2Ω，C=500μF，α=0°）

五、步骤及方法

六、课后思考与总结

（1）撰写仿真实验报告；

（2）思考不同负载下的三相整流桥的工作原理区别及外特性的特点。