习题一

1、某一调速系统，测得的最高转速特性为nomax=1500r/min，最低转速特性为nomin=150r/min，带额定负载时的速度降落ΔnN=15r/min，且在不同转速下额定速降ΔnN不变，试问系统能够达到的调速范围有多大？系统允许的静差率是多少？

2、某闭环调速系统的调速范围是1500—150r/min，要求系统的静差率s≤2%，那么系统允许的静态速降是多少？如果开环系统的静态速降是100r/min，则闭环系统的开环放大倍数应有多大？

3、某闭环调速系统的开环放大倍数为15时，额定负载下电动机的速降为8r/min，如果将开环放大倍数提高到30，它的速降为多少？在同样静差率要求下，调速范围可以扩大多少倍？

4、某调速系统的调速范围D=20，额定转速nN=1500r/min，开环转速降落ΔnNop=240r/min，若要求系统的静差率由10%减少到5%，则系统的开环增益如何变化？

5、在转速负反馈调速系统中，当电网电压，负载转矩、电动机励磁电流，电枢电阻、测速发电机励磁各量发生变化时，都会引起转速的变化，系统有无克服这种干扰的能力？