实验1  转速电流双闭环控制的直流调速系统仿真

一、实验目的

加深对它励式直流电机工作原理的理解，学会使用仿真软件MATLAB中的SIMULINK模块，搭建三相桥式可控整流电路模型和三相桥式驱动电路——6脉冲驱动发生器，并且将其与直流电机的双闭环控制相结合，并利用仿真模型，分析在直流电机开环时的仿真波形，以及在双闭环的原理和在此控制下的相关波形。

二、实验系统组成及工作原理

转速电流双波换控制直流系统的原理电路

三、实验所需软、硬件设备及仪器

（1）计算机（装有windows XP以上操作系统）；

（2）MATLAB 6.1版本以上软件；

四、实验内容

直流电机的转速电流双闭环控制，电源的相电压为220V的三相交流，励磁绕组电压为220V的直流。首先观测直流电机在开环控制，空载下的转速，电枢电流，励磁电流以及转矩的波形，其次在空载下，加上双闭环控制电路，控制三相整流桥的触发角，从而达到调整励磁电流的目的，直至电机稳定工作，得到相关波形，最后给电机加载，观察波形的变化。

（1）开环控制（α=30°）

（2）双闭环控制（α由控制器的输出得到）

（3）加载时，双闭环控制下的波形

五、步骤及方法

六、课后思考与总结

（1）撰写仿真实验报告；

（2）采用双闭环控制的目的；

（3）在转速、电流双闭环直流调速系统中，如要改变电动机的转速，通常可以调节哪些参数？