实验3  直-直变流器工作原理仿真

一、实验目的

理解降压（BUCK）变流器的连续工作模式和断续工作模式的工作原理。学会使用仿真软件MATLAB中的SIMULINK模块，构建BUCK变换器仿真模型，并分析和观察负载连续和断续以及不同占空比下，变换器各部分电压和电流波形，并通过Fourier分析直流输出电压的直流分量和谐波。

二、实验系统组成及工作原理

直流降压变流器使负载侧电压低于电源电压，其原理图如上图所示。在开关器件VT导通时有电流经电感L向负载供电；当VT关断时，电感L释放储能，维持负载电流，电流经过负载和二极管VD形成回路。调节开关器件VT的通断周期，可以调整负载侧输出电流和电压的大小。负载侧输出电压的平均值为

UR=tonTE=DE

三、实验所需软、硬件设备及仪器

（1）计算机（装有windows XP以上操作系统）；

（2）MATLAB 6.1版本以上软件；

四、实验内容

设直流降压变流器电源电压E=200V，输出电压Uo=100V，电阻负载为5Ω。观察IGBT和二极管的电流波形，并设计电感和输出滤波电容值。

五、步骤及方法

仿真步骤如下：

（1）在模型中设置参数，设置电源E电压为200V，电阻的阻值为5Ω，脉冲发生器脉冲周期T=0.2ms，脉冲宽度为50%，IGBT和二极管的参数可以保持默认值。

（2）设置仿真时间为0.002s，算法采用ode15s。启动仿真。

（3）仿真结果。

六、课后思考与总结

（1）撰写仿真实验报告；

（2）思考buck变换器连续和断续工作模式下与电感取值的关系；

（3）思考下buck变换器的输出和输入电压关系Uo=DUin在断续模式下还成立吗？

实验4  交流调压器仿真

一、实验目的

理解单相交流调压的相位控制。学会使用仿真软件MATLAB中的SIMULINK模块，构建单相交流调压电路仿真模型，并分析和观察单相交流调压器在α≥ϕ和α≤ϕ两种情况下输出电压和电流的波形。

二、实验系统组成及工作原理

单相交流调压电路

三、实验所需软、硬件设备及仪器

（1）计算机（装有windows XP以上操作系统）；

（2）MATLAB 6.1版本以上软件；

四、实验内容

交流电源电压220V/50Hz，负载R的值为1Ω，L的值为10mH。观察交流调压器在α≥ϕ和α≤ϕ两种情况下输出电压和电流的波形。

五、步骤及方法

（1）构建单相交流调压电路仿真模型

（2）构建交流调压器的触发电路，其由同步、锯齿波发生和移相控制等环节组成。

（3）对仿真模型中设置合适的仿真参数，移相控制电压Uct可在0～10V之间任意调节。

（4）当Uct=5V和2V时，观察调压器的输出电压、电流波形。

（5）撰写仿真实验报告；